Tööjuhend

Polüuretaan (PU) pinnakatte paigaldusjuhend

# SISUKORD

SISUKORD	3

Kasutatavad tooted	5

Kasutuskohad	5

1.	Betoonist aluspind	7

1.1 Aluspinna puhastamine	7

1.2 Aluspinna tasasus	7

1.3 Betooniparandused ja kalded	7

1.4 Tasandamine	7

2.	Aluspinna kruntimine	8

2.1 Aluspinna niiskus	8

2.2 Aluspinna temperatuur	9

2.3 Krundi pealekandmine	9

2.4 Krundi katmine liivaga	10

3.	Pinnakate	11

3.1 Segu valmistamine	11

3.2 Pinnatöötlus madalal temperatuuril	12

3.3 Vedeldamine	12

3.4 Paksendamine	13

3.5 Kattekihi pealekandmine	13

3.5.1 Õhuke pinnakattekiht 500 µm	13

3.5.2 Elastomeerkate 1000 µm	11

3.5.3 Käiguteede pinnakate 1300 µm	11

3.5.4 Lai käigutee üle 1,5 m	11

3.5.5 Kitsas käigutee u 1 m	12

3.6 Avatud pakendite kasutamine	12

3.7 Töövahendite puhastamine	12

3.8 Pinna viimistlusvõimalused	12

3.8.1 Sile pind	12

3.8.2 Mittelibisev pind kvartsliivaga	12

3.8.3 Mosaiikhelvestega pind	13

3.8.4 Kvartsliivaga pind	13

4.	Kuivamisaeg	13

5.	Praktilised juhised	14

5.1 Piirded ja tõusud	14

5.2 Torude läbiviigud, metallpostid, piirded ja kanalisatsioonitorud	15

5.3 weber.tec 828 DB 75 ja DB 150 Tihendusteip	15

5.4 Liitekohtade segud ja pahtlid	15

5.5 Materjalide säilitamine	15

5.6 Õhenenud/kulunud pinnakatte hooldusvärvimine	16

5.7 Vana pinnakatte eemaldamine	16

5.8 Vana pinnakatte parandamine	16

6.	Paisuvuugid	17

7.	Praod	18

7.1 Põrandaplaati läbivad praod 0,3–1,5 mm	18

7.2 Praod üle 1,5 mm	18

# Kasutatavad tooted

| Toode | Kirjeldus | Pakendi suurus |
| --- | --- | --- |
| weber 2-K Polyretaanielastomeeri | Polüuretaanelastomeer | 10 kg (8kg + 2kg) |
| weber 1-K Polyuretaanielastomeeri | Polüuretaanelastomeer | 12,5 kg |
| weber.floor 4712 Tiivistysepoksi | 2-komponentne epoksükrunt | 10kg |
| weber.tec 2-K Epoksipohjuste | 2-komponendiline epoksükrunt | 5 kg |
| weber.tec PU-ohennin | Vedeldi | 5 kg |
| weber.tec 828 DB | Pragusid kattev tihendusteip | Rull 150 mm, 10 m/ 75mm, 50m |
| weber.tec PU-paksunnin | Paksendi | 1 kg |
| weber.tec PU-Kiihdytin | Kuivamiskiirendi | 2 × 45 g |
| weber.floor 4919 | Mosaiikhelbed | 1 kg |
| weber 4400 | Kiirtasandussegu | 5 kg, 20 kg |
| weber REP 36 | Kiirkivinev remontbetoon | 25 kg, 1000 kg |
| weber REP 970 | Peeneteraline tasandusbetoon | 20 kg |
| weber MD 16 | Kruntaine | 1 l, 3 l ja 10 l |
| kvartsliiv | Kvartsliiv, terasuurus 0,1–0,6 mm | 20 kg |

# Kasutuskohad

| Kasutussüsteemid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kasutuspinnad | Toode |  | Kulu |
| Nr 1 Õhuke pinnakattekiht 500 µm | - uued rõdud - klaasverandad - madala kasutuskoormusega rõdud | 2-K Epoksipohjuste/ 4712 Tiivistysepoksi weber 2-K Polyuretaanielastomeeri või 2-K Epoksipohjuste/ 4712 Tiivistysepoksi weber 1-K Polyuretaanielastomeeri | krunt pinnakate krunt pinnakate | u 0,4 kg/m2 u 0,5–1,0 kg/m2 u 0,4 kg/m2 u 0,5–1,0 kg/m2 |
| Nr 2 Elastomeerkate, hüdroisolatsioon 1000 µm | - ilmastiku toimel kulunud rõduplaadid - kahjustunud rõduplaadid | 2-K Epoksipohjuste/ 4712 Tiivistysepoksi weber 2-K Polyuretaanielastomeeri või 2-K Epoksipohjuste/ 4712 Tiivistysepoksi weber 1-K Polyuretaanielastomeeri | krunt pinnakate krunt pinnakate | u 0,4 kg/m2 u 1,5 kg/m2 u 0,4 kg/m2 u 1,6 kg/m2 |
| Nr 3 Käiguteede pinnakate 1300 µm | - käiguteed - kulunud rõduplaadid | 2-K Epoksipohjuste/ 4712 Tiivistysepoksi weber 2-K Polyuretaanielastomeeri kvartsliiv weber 2-K Ployuretaanielastomeeri või 2-K Epoksipohjuste/ 4712 Tiivistysepoksi weber 1-K Polyuretaanielastomeeri kvartsliiv weber 1-K Polyuretaanielastomeeri | krunt pinnakate (1mm) pinnakate (0,5mm) krunt pinnakate (1mm) pinnakate (0,3mm) | u 0,4 kg/m2 u 1,5 kg/m2 u 1,0 kg/m2 u 0,4 kg/m2 u 1,5 kg/m2 u 1,0 kg/m2 |

# Betoonist aluspind

## 1.1 Aluspinna puhastamine

Enne aluspinna kruntimist või tasandamist tuleb betoonilt eemaldada tsementliim kasutades märgliivapritsi, survepesu, lihvimist või pinna teemantlihvimist. Viiamse tulemusena tekkinud sile pind tuleb karestada. Puhastatud pinnal peavad betooni koostisosad olema selgelt nähtavad ning aluspinna tõmbetugevus peab olema üle 1,5 MPa. Lihvimistolm tuleb imuriga hoolikalt eemaldada. Ka survepesu jääkained peab pinnalt hoolikalt maha pesema. Kui puhastamiseks kasutatakse vett, tuleb kontrollida, et aluspind on enne kruntimist piisavalt kuiv. Aluspinna niiskus max RH 90%.

## 1.2 Aluspinna tasasus

Ebaühtlasele ja konarlikule aluspinnale kulub rohkem materjali ja ebatasasus jääb läbi viimistletud pinna siiski paistma. Aluspinna ebatasasused ja kellujäljed tuleb eemaldada ning teravad sakid maha lihvida. Ainult sileda aluspinna korral on tulemuseks ühtlane, tehniliselt laitmatu ja korraliku välimusega pinnakate.

## 1.3 Betooniparandused ja kalded

Kalle peab olema vähemalt 0,5%. Betooniparandused ja kallete parandused tuleb teha weber.vetonit-segudega. Paksude, üle 10 mm kihtide valamiseks soovitame kiirkivinevat remontbetooni weber REP 36 või kiirtasandussegu weber 4400.  Betooni parandamisega seonduvat lisainfot leiab weberi koduleheküljelt www.weber.ee.

## 1.4 Tasandamine

Tasandussegu on ette nähtud aluspinna ebatasasuste tasandamiseks ja pinnale avanevate pooride täitmiseks. Tasandamiseks kasutatakse tsemendi baasil tasandussegusid. Olenevalt aluspinna karedusest, tasanduskihi soovitud paksusest ja tööde ajakavast soovitame kasutada kiirkivinevat remontbetooni weber REP 36, tasandusbetooni weber REP 970 või kiirtasandussegu weber 4400. Tasandataval aluspinnal ei tohi olla värvijääke.

Segude segamiseks kasutatakse aeglaste pööretega trellmiksrit. Segupulber lisatakse vette segamise ajal järk-järgult. Segamist jätkatakse seni, kuni on saavutatud ühtlane tükkideta mass. Tasandussegu (REP 36 või REP 970) tuleb kanda eelnevalt niisutatud pinnale, kiirtasandussegu 4400 aga eelvalt weber MD16 –ga krunditud pinnale. Tasandamiseks soovitame kasutada plast või metallist kellut.

| Toode | Kihi paksus | Kulu | Kuivamisaeg +20°C temperatuuril +20 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| weber REP 970 | 0–5 mm | u 2 kg/m²/mm | 45 min |
| weber 4400 (+ weber MD 16) | 0–30 mm | u 1,6 kg/m²/mm u 0,1 l/m² | 15 min |
| weber REP 36 | 10–70 mm | u 2 kg/m²/mm | 60 min |

# Aluspinna kruntimine

## 2.1 Aluspinna niiskus

|  | weber.tec 2-K Epoksipohjuste |
| --- | --- |
| Õhu ja aluspinna temperatuur vähemalt | +8 °C |
| Aluspinna maksimaalne niiskus massiprotsentides | 5% = RH 90% |
| Valubetooni vanus vähemalt | 14 ööpäeva/ +20 °C |
| Liivalisand | sobib |
| Sobivus hooldusvärvimise aluskihiks | väga sobiv |
| Segusuhe | 5 osa vaiku 3 osa kõvendit |
| Kõvenemisaeg | u 30–45 min (+20 °C) |
| Ajavahemik järgmise kihi pealekandmiseni +20 °C | min u 8 h, max 2 ööpäeva ilma kvartsliivata |
| Kulu | 0,3–0,6 kg/m² |
| Tihedus | u 1,1 g/cm3 |
| Kasutuspinnad | Uued ja vanad rõduplaadid |

Pinnakatte nakkeks ja püsimiseks on oluline, et aluspind on enne kruntimist piisavalt kuiv. Niiskusesisaldus ei tohi ületada 5% massist RH = 90%. Aluspinnal ei tohi olla nähtavat niiskust. Enne kruntimist tuleb alati kontrollida aluspinna niiskusesisaldust.

|  | weber.floor 4712 Tiivistysepoksi |
| --- | --- |
| Õhu ja aluspinna temperatuur vähemalt | +10 °C |
| Aluspinna maksimaalne niiskus massiprotsentides | 5% = RH 90% |
| Aluspinna survetugevus | min. 25MPa |
| Aluspinna tõmbetugevus | min. 1,5MPa |
| Valubetooni vanus vähemalt | 14 ööpäeva/ +20 °C |
| Liivalisand | sobib |
| Sobivus hooldusvärvimise aluskihiks | väga sobiv |
| Segusuhe | 73 osa vaiku 27 osa kõvendit |
| Kõvenemisaeg | u 30 min (+20 °C) |
| Ajavahemik järgmise kihi pealekandmiseni +20 °C | min u 8 h, max 2 ööpäeva ilma kvartsliivata |
| Kulu | 0,3–0,5 kg/m² |
| Tihedus | u 1,1 g/cm3 |
| Kasutuspinnad | Uued ja vanad rõduplaadid |

Aluspinna sobivuse ligikaudseks hindamiseks pinnakattevahendiga töötlemiseks võib kasutada ka järgmist meetodit. 1 m² kiletükk teipida servadest aluspinnale ning oodata 24 tundi. Aluspinda võib pinnakattevahendiga katta, kui kile alumisel poolel ei ole niiskuskondensaati.

## 2.2 Aluspinna temperatuur

Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C üle kastepunkti. Juuresolevas tabelis on esitatud aluspinna minimaalne temperatuur hetke õhuniiskuse ja õhutemperatuuri tingimustes.

| Suhteline õhuniiskus % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | *95 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Õhutemperatuur C | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 |
|  | 15 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
|  | 20 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|  | 25 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 |
|  | 30 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 |
|  | *35 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 |
|  |  | Aluspinna min temperatuur C |  |  |  |  |  |  |

* Mittesoovitatav mõõtepiirkond weber.tec  pinnakatete korral

## 2.3 Krundi pealekandmine

Enne kruntimist peavad betoonpinnad eelistatavalt olema tasandatud ja mõradeta. Betoonist aluspinna kruntimise korral tuleb pinnalt eemaldada tsemendipiim ja vajadusel vana pinnakate ning aluspind peab vastama punktis 3 määratud Aluspinna nõuetele. Aluspind peab olema kuiv, tolmuvaba, poorideta ning aluspinnal ei tohi olla mingeid nakkumist halvendavaid materjale. Aluspinna lihvimistolmu eemaldamiseks ei piisa harjamisest, vaid tolm tuleb eemaldada tolmuimejaga. Aluspinna niiskusesisaldus ei tohi ületada 5% massist = RH 90%. Enne kruntimist tuleb alati kontrollida aluspinna niiskusesisaldust.

weber.tec 2-K Epoksipohjuste koosneb alusest ja kõvendist, millest saab 5 kg valmissegu. Mõlemad tooted tuleb enne omavahel kokkusegamist segada eraldi nõudes. Seejärel valatakse kõvendi alusesse ja segatakse aeglastel pööretel mördivispliga vähemalt 3 minutit. Tööaeg on sõltuvalt tingimustest umbes 30–45 min. Segamisvigade vältimiseks on soovitatav segada weber.tec 2-K Epoksipohjuste täisnõude kaupa. Kui ei segata kogu nõus olevat kogust, tuleb õige segamissuhte  tagamiseks (5 osa vaiku ja 3 osa kõvendit) A- ja B-osad hoolikalt kaaluda.

NB! Kokkusegatud segu eraldab kõvenedes soojust. Segage tooted nende plekknõudes.

Temperatuuri tõusmise ajal tuleb vältida poorsete pindade kruntimist, sest betooni poorides olev õhk võib paisumisel põhjustada mullide tekkimist värske krundi pinnale. Krunt tuleb kõigepealt kanda pintsliga põrandaliistudele, seejärel rulliga põrandapinnale. Krunt peab pinda küllastama, mitte pinnastruktuuri varjama. Pinnal ei tohi olla lohke, sest kõvenev krunt moodustab neis kohtades sileda pinna, mille nakkuvus on väike. Kui krundi pealekandmise järel paistavad pinnast väikesed augud, tuleb pind pärast esimese kihi kuivamist katta ka teise krundi kihiga või pahteldada augud elastse polüuretaanpahtliga.

Ümbritseva õhu ja töödeldava betooni temperatuur peab olema vähemalt +8 °C (suhteline õhuniiskus max. 80%). Temperatuur peab olema künnisest kõrgem seni, kuni krundikiht on lõplikult kõvenenud. Madalam temperatuur mõjub krundi kõvenemisele negatiivselt. Vajadusel tuleb töökohas tagada piisav ilmastikukaitse ja küte. Gaasiküte ei ole niiskuskondensaadi tekkimise tõttu soovitatav. Gaasikütte kasutamise korral tuleb töötamiskohas õhuniiskust kontrollida eriti hoolikalt (dokumentatsioon).

Rõduplaatide välisservi ja äravoolurenne tuleb töödelda hoolikalt, et tagada kõikjal ühtlane epoksükrundi kiht (hoolikas rullimine). Epoksükrunt tuleb rulliga korralikult suruda aluspinna sisse, põrandast rulliga kerge ülesõitmine ei ole piisav. Rõduplaatide välisservad ja äravoolurennid, eelkõige vertikaalpinnad, on kõige kriitilisemad. Rõdu põrandapinna nakkumise tagamiseks tuleks rõduplaatide välisservad epoksükrundiga töödelda eelistatavalt kaks korda.

Krunditud pind tuleb üle katta 2-päeva jooksul. Kui aeg on pikem, tuleb pind liivapaberiga karestada ja üle pühkida weber.tec PU-vedeldiga niisutatud lapiga. Vedeldi aurumise järel kanda pinnakate peale. Kui on teada, et pinnakatet 2-päeva jooksul ei tule, tuleb värske krundikiht krundikihi nakke säilitamiseks katta kvartsliiva puistega (umbes 1–2 kg/m2). Hea nakke ja lõpptulemuse saavutamiseks on iga kord soovitatav puistata krundipinnale kvartsliiva! Erilist tähelepanu tuleb pöörata rõduplaatide välisservade ja äravoolude krundikihi liivaga ülepuistele. Kui krunt on täielikult kõvenenud, tuleb enne pinnakattetööd üleliigsed lahtised osakesed harja ja tolmuimejaga eemaldada. Krunti ei tohi lahjendada.

## 2.4 Krundi katmine liivaga

Epoksükrundi weber.tec 2-K Epoksipohjuste ja sõelutud puhta liiva seguga saab liivapritsi või muu karestava töötlemise järel ebaühtlast ja karedat aluspinda tasandada. Epoksü ja liiva segu vahekord on ligikaudu 1:1.

Liiv, sõltuvalt aluspinna karedusest kas weber liivapritsiliiv 0,1–0,6 mm või weber liivapritsiliiv 0,5–1,0 mm.

Kokkusegatud toode valada loiguna põrandale. Kui põrandas on väikesed augud, segatakse põrandale valatud loigu materjali hulka sellest pooles koguses liivapritsiliiva (0,1–0,6 mm). Kui aluspinnas on suured augud, segatakse liivapritsiliiva ja krunti vahekorras 1:1. Suurte aukude täiteks tuleb kasutada segu suhtes 1:4,5 (max 1:6). Segu kantakse põrandale pahtlilabidaga ja liistudele pintsliga. Seguga saab teha väikesi kaldeparandusi ja tasandada põranda pahteldust.

# Pinnakate

weber.tec 2-K Polyuretaanielastomeeri või weber.tec 1-K Ployuretaanielastomeeri kiht kantakse puhtale, kõvale ja kuivale krunditud pinnale. Aluspinnal ei tohi olla nähtavat niiskust. Enne pinnakattekihi pealekandmist peab krundikiht olema täielikult kõvenenud. Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja 3 °C üle kastepunkti (max temperatuur +30 °C). Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Soovitatavalt tuleks pinnakatte kiht peale kanda ajal, mil temperatuur hakkab langema.

NB! Pinnakattekihi pealekandmist ei tohi alustada ajal, mil epoksükrunt on veel kleepuv või niiske. Pinnakattekihi pealekandmist ei tohi alustada juhul, kui krundi pinnal on niiskus või veeloigud. Pinnakattekihi pealekandmist ei tohi alustada, kui temperatuur (ümbritsev õhk ja töödeldav rõduplaat) on alla + 5 °C. Temperatuur peab olema kogu aeg üle +5 °C, kuni pinnakate on täielikult kõvenenud. Vajadusel tuleb töökohas tagada piisav ilmastikukaitse ja küte. Gaasiküte ei ole niiskuskondensaadi tekkimise tõttu soovitatav. Gaasikütte kasutamise korral tuleb töötamiskohas õhuniiskust kontrollida eriti hoolikalt (dokumentatsioon).

Pinnakatte valimine vastavalt töötingimustele

Heades tingimustes on soovitatav kasutada toodet weber.tec 1-K Ployuretaanielastomeeri (tasane pind, kontrollitud töötingimused / suvi).

Eriti muutlikes tingimustes on soovitatav kasutada polüuretaanelastomeeri weber.tec 2-K Ployuretaanelastomeeri (niiske õhk, madal temperatuur / kevadel ja sügisel).

## 3.1 Segu valmistamine

Avamata nõus katab pinnakattevahendit läbipaistev vedelikukiht, mis kaitseb toodet enneaegse reageerimise eest. See vedelik tuleb pinnakattevahendi sisse põhjalikult segada (segamine segumiksriga 3–5 min). Segamiseks kasutatakse trellmiksrit. Segamise ajal tuleb jälgida, et segusse ei jääks segamata massi.

## 3.2 Pinnatöötlus madalal temperatuuril

weber.tec 2-K Ployuretaanelastomeeri ja weber.tec 1-K Ployuretaanelastomeeri võib kasutada madalatel temperatuuridel (üle +5 °C), kui segule lisada weber.tec PU-kiirendit. Kiirendi on mõeldud kasutamiseks ainult weber.tec PU pinnakattes. Doseerimine: 1–2 plastfooliumpakendit / pinnakattevahendi mõõtekann.

Tööaeg:

Kui kogus on üks 45 g pakend / 10 kg weber.tec 2-K või 12,5kg 1-K Polyuretaanelastomeeri:

- u 30 min (+10 °C)

- u 15 min (+20 °C)

- u 10 min (+30 °C).

Kui kogus on kaks 45 g pakendit / 10 kg weber.tec 2-K või 12,5kg 1-K Polyuretaanelastomeeri:

- u 20 min (+10 °C)

- u 10 min (+20 °C)

- u 5 min (+30 °C).

Kui toodetega weber.tec 1-K või 2-K Ployuretaanelastomeeriga koos kasutatakse kiirendit, peab töötlemine hammasrulliga toimuma viivitamata. Kui pinnakattesse puistatakse ka värvihelbeid, tuleb seda teha kohe pärast hammasrulliga töötlemist. Kuivamisaeg kiireneb tunduvalt, kuid kattekihi lõplik tõmbetugevus ei sõltu märkimisväärselt kiirendi kasutamisest.

## 3.3 Vedeldamine

Pinnakatte võib vajadusel muuta vedelamaks. Vedeldi maksimaalne kogus on 3% pinnakatte kaalust. Vedeldit tuleb korraga lisada väike kogus, samal ajal segades, kuni pinnakatte soovitud plastilisuse saavutamiseni.

Vedeldamiseks võib kasutada ainult weber.tec PU-vedeldit.
Vedeldi kasutamine:

- külma ilmaga töödeldavuse parandamiseks ja kuuma

ilmaga tööaja pikendamiseks;

- valatakse avatud nõu pinnale, et vältida värvinaha
tekkimist;

- suurtele tasastele pindadele kantava massi elastsuse

suurendamiseks;

- karestatud epoksükrundi puhastamiseks enne kattekihi

pealekandmist;

- tööriistade puhastamiseks.

## 3.4 Paksendamine

Kõrgete põrandaliistude katmisel võib osutuda vajalikuks pinnakattematerjali paksendamine. Paksendamiseks tuleb kasutada paksendit weber.tec PU-paksunnin. Paksendi kasutamisel suureneb oluliselt pinnakatte viskoossus ning pinnakate muutub nn valgumatuks, mistõttu see sobib hästi vertikaalsetele pindadele. Üheainsa ülekattega saadakse soovitud paksusega pinnakate. Paksendi maksimaalne kogus on 0,5–3,0% pinnakatte kaalust. Paksendit lisatakse pinnakatte materjalile segamise ajal järk-järgult (segamine segumiksriga). Paksendit tuleb lisada vähehaaval, kuni soovitud jäikuse saavutamiseni. Pinnakatet tuleb segada seni, kuni mass on homogeenne.

## 3.5 Kattekihi pealekandmine

Kattekihi pealekandmist tuleks alustada põrandaliistudest. Vajadusel kasutage weber.tec PU-paksendit. Segu pealekandmiseks soovitame kasutada suurt paksu pintslit. Segu kantakse pinnale hästi niisutatud pintsliga, millega on võimalik peale kanda piisava paksusega, tasane ja puhas kattekiht. Pinnakatte pealekandmine rõduplaadile nõuab täpsust. Põrandaliistudele ja põranda servadele kantud materjal ei tohiks liiga palju ulatuda põrandapinnale, et varem pealekantud materjal ei kleebiks tööriista põrandale kinni.

Põrandal tasandamiseks tuleb materjal valada loiguna

põrandale, millest seda ülejäänud põrandapinnale kantakse

naastulise metall-, plast- või kummispaatliga. Sobiv

naastu pikkus on 4–6 mm. Pärast materjali tasandamist

tuleb pind kohe töödelda hammasrulliga, et põrandapind

jääks tasane. Õige kihipaksuse saavutamise kindlaim viis

on materjalikulu arvestus. Toode kiire reageerimise tõttu

on soovitatav, eriti sooja ilmaga, hoida nõul kaas peal kui

vähegi võimalik.

NB! Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et pinnakatte paksus oleks ühtlane rõduplaadi / rõduplaadi keskosa igas punktis, samuti välisserval ja äravoolurennis. Kihtide tugevuse erinevus võib põhjustada kuivamise ajal pinnakatte lahtitulekut aluspinnast. Kõige kriitilisemateks kohtadeks on plaadi välisservad / äravoolurennid.

### 3.5.1 Õhuke pinnakattekiht 500 µm

Nii 1-K kui ka 2-K Ployuretaanelastomeeriga võib teha ühe- või kahekihilise pinnakatte. Ühe kihi meetod sobib juhul, kui alus on sile ja ühtlane. Seljuhul on kattematerjali kulu 0,5–1,0 kg/m². Pind tuleb alati viimistleda hammasrulliga. Ebatasastel pindadel soovitame peale kanda kaks pinnakatte kihti, et tagada korralik hüdroisolatsioon ja saada sile pind. Seljuhul on pinnakattematerjali kulu 0,5 kg/m²/ ühe kattekihi kohta. Teine kattekiht tuleb kanda puhtale ja lõplikult kõvenenud pinnale. Määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada vedeldit.

### 3.5.2 Elastomeerkate 1000 µm

Weber.tec 2-K Ployuretaanelastomeeriga võib teha ühe- või kahekihilise pinnakatte. Ühe kihi meetod sobib juhul, kui alus on sile ja ühtlane. Siis on kattematerjali kulu 1,5 kg/m². Pind tuleb viimistleda hammasrulliga. Õige paksusega pinnakatte saamiseks on soovitatav kasutada 6 mm kammi. Ebatasastel pindadel soovitame peale kanda kaks pinnakatte kihti, et tagada korralik hüdroisolatsioon ja saada sile pind. Siis on pinnakattematerjali kulu 1,0 kg/m²/ esimene kattekiht ja 0,5 kg/m²/ teine kattekiht. Teine kattekiht tuleb kanda puhtale ja lõplikult kõvenenud pinnale. Määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada vedeldit.

Teine võimalus on kasutada rõdude pinnakatet weber.tec 1-K Polyuretaanelastomeeri, mida tuleb pinnale kanda vastavalt juhendile. Kulu u 1,6 kg / m².

### 3.5.3 Käiguteede pinnakate 1300 µm

Esimese weber.tec 2-K või 1-K Polyuretaanelastomeeri kihi tasandamiseks kasutatakse kammi, pinnakattematerjali kulu umbes 1,5 kg/m². Pind tuleb viimistleda hammasrulliga. Värskele pinnale tuleb kohe puistata kuumkuivatatud kvartsliiva, terasuurus 0,5–1,2 mm, kulu kuni 1,0 kg/m². Liigne liiv tuleb pärast kuivamist eemaldada. Järgmisel päeval pealekantava teise kattekihi tasandamiseks kasutatakse rulli (sõltuvalt asjaoludest peab pind enne teise kattekihi pealekandmist olema kõndimiskuiv), kulu umbes 1,0 kg/m².

### 3.5.4 Lai käigutee üle 1,5 m

Pinnakate on soovitatav teha kahes osas: käigutee jagatakse pikisuunas kaheks pinnatavaks osaks. Käigutee krunditakse kahes osas vastavalt pikisuunalisele poolitamisele. Käigutee üks pool pinnatakse ülalmainitud viisil, ent töövuugi servas jäetakse u 20 cm laiune krunditud riba katmata. Pinnatud ala on umbes 24 tunni pärast kõndimiskuiv (olenevalt järgmistest tingimustest: aluspinna niiskus, suhteline niiskus, õhutemperatuur). Töötlemist korratakse käigutee teisel poolel.

### 3.5.5 Kitsas käigutee u 1 m

Käigutee välis- ja siseservadele kantakse u 300 mm laiused krundiribad. Ääred pinnatakse. Kui pind on kuivanud, tuleb lõpetatud ribadele panna puidust plangud, et võimaldada käigutee kasutamist. Puitteed nihutatakse vastavalt pinnakatte tööde edenemisele.

## 3.6 Avatud pakendite kasutamine

Kui töö jätkub alles järgmisel päeval või hiljem, tuleb nõusse jäänud materjali pinnale lisada õhuke kiht weber.tec PU vedeldit ja nõu hermeetiliselt sulgeda. Enne sulgemist tuleb nõu servad puhastada. Selline toode tuleb ära kasutada 7 päeva jooksul. Kui pinnale on tekkinud värvinahk, tuleb nahk eemaldada, allesjäänud osa on kasutuskõlblik. Segage toodet hoolikalt enne uuesti kasutamist (segamine segumiksriga).

## 3.7 Töövahendite puhastamine

Töövahendite puhastamiseks tuleb kasutada vedeldit weber.tec PU-ohennin.

## 3.8 Pinna viimistlusvõimalused

### 3.8.1 Sile pind

weber.tec pinnakatte võib jätta siledapinnaliseks, millelt saab tolmu ja mustuse kergesti maha pesta. Sellised on näiteks vertikaal- ja alumised pinnad, rõdupiirete ja ääretalade ülapinnad ning äravoolurennid ja põrandaliistud.

### 3.8.2 Mittelibisev pind kvartsliivaga

See töötlus on sobiv näiteks korterelamute sissekäikudele. Esimene weber.tec 2-K või 1-K kiht kantakse pinnale tavalisel viisil. Vahetult peale pinnakatte kihi pealekandmist visata värskele pinnale kvartsliiva (tera suurus 0,5...1,2mm), et tagada pinna karedus. Pärast pinnakatte kuivamist tuleb üleliigne liiv harja ja tolmuimejaga eemaldata. Seejärel tuleks pinnale kanda teine PU pinnakattekiht.

### 3.8.3 Mosaiikhelvestega pind

Toode weber.floor 4919 Mosaiikkihiutaleita elavdab ruumi välimust, kuid märgatavaid libisemisvastaseid omadusi sellel tootel ei ole. Helbed tuleb puistata värskele weber.tec 1-K Polyuretaanelastomeeri või weber.tec 2-K Ployuretaanelastomeeri pinnale 10 minuti jooksul pinnakatte pealekandmisest. Helbed tuleb pihutäite kaupa üles visata nii, et õhuvool hajutab helbepilve ja helbed langevad sujuvalt töödeldavale pinnale. Helbed saab kasutada ka koos kvartsliivaga.

### 3.8.4 Kvartsliivaga pind

Kvartsliivaga karestatud pind sobib avatud rõdudele ja väga

käidavatele pindadele, nt käiguteed. Vaata käiguteede pindamise

kohta tööjuhendi eelmiselt leheküljelt.

# Kuivamisaeg

| Ooteaeg | +5 °C | +15 °C | +25 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| valubetoon -> tasandussegu |  | 7 ööpäeva |  |
| valubetoon -> krunt | 28 ööpäeva | 21 ööpäeva |  |
| Kiirvalusegu REP 36 -> krunt | 14 ööpäeva | 7 ööpäeva | 4 ööpäeva |
| weber 4400 -> krunt |  | 3 h | 1 h |
| krunt-> weber.tec PU-pinnakate |  | 1 ööpäev |  |
| Ülepindamine pinnakattega weber.tec PU- pinnoite |  | 2 ööpäeva |  |

Kuivamis- ja ooteajad on ligikaudsed ning sõltuvad kihi paksusest, temperatuurist, õhuniiskusest ja aluspinna niiskusest.

| weber.tec 2- K Polyuretaan-elastomeeri kuivamisaeg | +5 °C | +15 °C | +25 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| tolmukuiv |  | u 4–6 h |  |
| vihmakuiv |  | u 1 ööpäev |  |
| kõndimiskuiv (kasutusse andmine) |  | u 2 ööpäev |  |
| Tõmbekatse (täielikult kõvenenud) |  | u 7 ööpäev |  |

| Krundi kuivamisaeg | weber.tec 2-K Epoksipohjuste / weber.floor 4712 Tiivistysepoksi |
| --- | --- |
| ooteaeg järgmise kihi pealekandmiseni +20 °C | u 8 h |

Tabelites on esitatud erinevate töötluste vaheline ligikaudne ooteaeg. Kahtluse korral tuleb aluspinna niiskust kontrollida visuaalselt ja mõõteseadmega. Krundi ja pinnakatte ooteaja piisavust saab hinnata katseliselt järele proovides, kas eelmise kihi pind on kleepuv ja astumisel talla all naksub või enam mitte.

# Praktilised juhised

## 5.1 Piirded ja tõusud

weber.tec 1-K ja 2-K polüuretaanelastomeeri võib seinavärviga üle värvida umbes 3 ööpäeva pärast pindamist. Põrandakatte materjal soovitatakse seinale üles keerata 100 mm laiuselt. Läbiviikude kohtades 50 mm ja vähemalt 30 mm üle betoonivalu paranduskoha servade.

Esimene kattekiht katab põrandapinna üle äravoolurenni kuni nurgani. Teine kiht lõpeb äravoolurenni serval.

Esimene kattekiht ulatub üle rõduplaadi välisserva plaadi alaküljele ja teine kiht lõpeb plaadi serval.

Kui plaadi otsas on kondensaadirenn, lõpeb PU-kate kondensaadirenni kohal.

## 5.2 Torude läbiviigud, metallpostid, piirded ja kanalisatsioonitorud

Metalltoru tuleb puhastada ja ümbritseda kaitsekattega. Toru läbiviigukoht tuleb tihendada sobiva tihendussegu või mastiksiga, nurgad ümardada. Pahtlipind ja torud tuleb kruntida krundiga weber.tec 2-K epoksükrundiga. Pinnakatte pealekandmise ajal tuleb toru katta 1-K või 2-K PU kattega põrandapinnast 50–100 mm kõrguseni.

Äravoolurenni põrandat läbiv osa tuleb katta pinnakattega mõne sentimeetri sügavuselt. Enne pindamist tuleb metalltorud puhastada vedeldiga weber.tec PU-ohennin ja kruntida krundiga weber.tec 2-K epoksipohjuste. Plasttorud tuleb puhtaks lihvida ja liivapaberiga karestada; pinnakattes vedeldit ja paksendit ei kasutata.

## 5.3 weber.tec 828 DB 75 ja DB 150 Tihendusteip

Tihendusteipi kasutatakse 1-K ja 2-K PU pinnakatte kasutamisel pragude ja liitekohtade katmiseks. Teibi paigaldamisel tuleb alati kasutada värsket 1-K või 2-K PU pinnakatet, mis tuleb teibile suruda spaatli või pintsliga, et teibi alla ei jääks õhku. Teibi peale tuleb enne põranda põhitöötlust kanda ka teine kiht PU pinnakatet. Rõduplaadid võib pinnata alles siis, kui eelnev kiht täiesti kuiv.

## 5.4 Liitekohtade segud ja pahtlid

weber.tec PU-pinnakatted sobivad hästi polüuretaani- ja polüsulfiidipõhiste tihendussegudega. Tihendussegude kõvenemisaeg enne pindamist on tavaliselt 2–3 päeva. weber.tec PU-pinnakatted ei sobi silikooni- või akrüülipõhiste massidega ilma eraldusteibita.

## 5.5 Materjalide säilitamine

Tooted tuleb säilitada kuivades siseruumides temperatuuril +10...+25 °C. Kaitsta külmumise eest. Tooteid ei tohi hoida soojas ruumis, nt katlaruumis, soojussõlmes või soojuskandja mahutiga samas ruumis, kus temperatuur võib tõusta üle +25 °C. Töötamiskohas tuleb tooteid kaitsta otsese päikesevalguse eest.

## 5.6 Õhenenud/kulunud pinnakatte hooldusvärvimine

Enne parandustööde algust tuleb tõmbekatsega kontrollida vana pinnakatte nakkumist aluspinnaga. Aluspinnaga halvasti seotud pinnakate tuleb enne ülepindamist mehaaniliselt eemaldada. Seejärel tuleb puhastatud kohad epoksükrundiga töödelda vastavalt tootejuhendile.

Vana pinnakate (aluspinnaga piisavalt seotud) tuleb lihvides karestada ja korralikult puhastada. Seejärel tuleb pind pühkida valge värvivaba lapiga, mis on vedeldiga weber.tec PU-ohennin niisutatud. Kui vedeldi on aurustunud, võib pinna üle katta pinnakattevahendiga 1-K või 2-K Ployuretaanelastomeeriga. NB! Vana pinnakatte ülekatmisel tuleb meeles pidada, et kate ei ole nii lihtsalt pealekantav nagu lõppviimistluskiht epoksükrundil. Nüüd võib pinnakatte kergema pinnatöötluse huvides muuta vedelamaks.

## 5.7 Vana pinnakatte eemaldamine

Vajadusel saab rõdu vana põrandakatte eemaldada mehaaniliselt või värvieemaldiga. Värvieemaldi kantakse vana rõdupõranda kattele, samuti üle kaitsekile ala, ning jäetakse üheks päevaks toimima. Järgmiseks päevaks on kattekiht pehmenenud ja spaatliga kergesti eemaldatav. Lõpuks tuleb pind üle pühkida vedeldiga weber.tec PU-ohennin.

Siis kaetakse rõdupõrand pinnakattevahendiga vastavalt tööjuhistele / 1. Betoonist aluspind, 2. Aluspinna kruntimine ja 3. Pinnakate.

## 5.8 Vana pinnakatte parandamine

Parandamine algab vana aluspinnaga halvasti seotud pinnakatte eemaldamisest. Kahtluse korral soovitame teha tõmbekatsed, ent üldiselt võiks rõdu vana põrandakatte täielikult eemaldada. Kui aluspinnaga halvasti seotud pinnakate on piiritletaval alal, saab selle vaibanoaga korralikult eraldada. Seejärel eemaldatakse pinnakate mehaaniliselt. Parandatavate kohtade aluspind puhastatakse kogu mustusest ja lahtistest osakestest (lihvimine, harjamine, tolmuimejaga puhastamine). Parandatavad kohad tuleb kruntida vastavalt juhistele 2-K epoksükrundiga. NB! Krunti ei tohi kanda rõdu vanale põrandakattele. Vana pinnakatte parandatavate alade ääred tuleb kaitsta näiteks maalriteibiga. Pärast epoksükrundi kuivamist tuleb parandatavad kohad katta pinnakattega weber 1-K või 2-K Polyuretaanelastomeeriga samale tasemele rõdupõranda vana pinnakattega. Kui paigatud kohad on kuivanud, tuleb vana pinnakate lihvides karestada ja korralikult puhastada. Lõpuks tuleb kogu rõdupõrand üle pühkida vedeldiga weber.tec PU-ohennin. Kui vedeldi on aurunud, tuleb kogu rõduplaat pinnata uue 1-K või 2-K polyuretaanelastomeeri kattekihiga.

NB! Pinnakatte materjaliga ei tohi teha valuparandusi. Valuparanduste tegemiseks tuleb pinnakate täielikult eemaldada ja valu teha kõvale ja puutumata betoonalusele vastavalt tööjuhendile näiteks kiirtasandusseguga weber 4400.

# Paisuvuugid

Vuuk peab jätma aluspinnale veidi liikumisruumi. Vuugi peale tuleb panna teip ja vuuk täita sobiva paisutihendi või mastiksiga. Mõlemale poole paisuvuuki kantava PU pinnakatte paksus peab olema piisav, u 1 mm. Seejärel tuleb paigaldada värskele pinnale 150 mm laiune tihendusteip weber.tec 828 DB 150. Siis kantakse tihendusteibile teine pinnakattekiht, nii et ühendusteip on täielikult kaetud. Kui riba on kuivanud, kõige varem järgmisel päeval päevale tööde teostust, kaetakse põrand pinnakattekihiga tavalisel viisil.

weber 2-K Polyuretaanelastomeeri

1–2 kihti 1,5 kg/m²

weber 2-K Polyuretaanelastomeeri vuugile

weber.tec 828 DB 150 tihendusteip 150 mm

weber 2-K Polyuretaanelastomeeri vuugile

paisuvuugitihend või mastiks

weber.tec 2-K epoksipohjuste	u 1 mm kiht

kvartsliiv (0,1…0,6mm)

# Praod

Alla 0,3 mm pragusid, mis ei ulatu läbi plaadi kogupaksuse, ei ole vaja avada ega parandada.

## 7.1 Põrandaplaati läbivad praod 0,3–1,5 mm

Pragu ei avata. Pragu süstitakse täis weber Injection Epoxy massiga. Pärast pinna kuivamist, tavaliselt järgmisel päeval sõltuvalt tingimustest, tuleb pinnale kanda krunt weber 2-K epoksipohjuste. Ühenduskoha peale kantava krundikihi paksus peab olema piisav,
u 1 mm. Peale krundikihi kuivamist tuleb mõlemale poole vuuki kanda kas weber 1-K või 2-K polüuretaanelastomeeri kate (ca 1mm kiht). Seejärel tuleb paigaldada värskele pinnale 150 mm laiune tihendusteip weber.tec 828 DB 150. Siis kantakse tihendusteibile teine pinnakatte kiht, nii et ühendusteip on täielikult kaetud.

Kui riba on kuivanud kaetakse kogu põrand pinnakattekihiga tavalisel viisil.

weber 2-K Polyuretaanelastomeeri

1–2 kihti 1,5 kg/m²

weber 2-K Polyuretaanelastomeeri vuugile

weber.tec 828 DB 150 tihendusteip 150 mm

weber 2-K Polyuretaanelastomeeri vuugile

Injection Epoxy

weber.tec 2-K epoksipohjuste	u 1 mm kiht

kvartsliiv (0,1...0,6mm)

## 7.2 Praod üle 1,5 mm

Pragu tuleb avada ja täita sobiva seguga. Kruntimine ja pindamine toimub samamoodi nagu eelmises lõigus kirjeldatud.

weber 2-K Polyuretaanelastomeeri

1–2 kihti 1,5 kg/m²

weber 2-K Polyuretaanelastomeeri vuugile

weber.tec 828 DB 150 tihendusteip 150 mm

weber 2-K Polyuretaanelastomeeri vuugile

sobiv täitesegu

weber.tec 2-K epoksipohjuste	u 1 mm kiht

kvartsliiv (0,1...0,6mm)